审批意见： 邢环平审【2024】30号 平乡县永强车业有限公司年加工50万套自行车配件项目，位于平乡县中华路街道办事处，冯马路口东侧，邢清路南侧，中心坐标为：北纬37°04′26.630″东经115°04′48.260″。项目总投资1400万元,其中环保投资100万元,占总投资的比例为7.1%，扩建项目不新增占地及建筑面积，利用现有厂房建设，建筑面积为3500m2。主要设备：压铸机20台、时效电炉5台、时效天然气炉25台、机械手20台、空压机20台、数控机3台、钻床10台、铣床2台、切边机10台、燃气熔铝炉2台、光谱仪2台、铝液精炼除气装置2台、铝灰分离机2台、铸锭机结晶器8台、铝镁合金熔化浇注炉36台、烤炉1台、烤漆流水线1条、烘干机1台、烤漆房1座、抛丸机1台、辅助设备38台，合计210台（套）。年加工50万套自行车配件。 根据《平乡县永强车业有限公司年加工50万套自行车配件项目环境影响报告表》结论，经研究现批复如下： 一、同意平乡县永强车业有限公司年加工50万套自行车配件项目办理环评手续。该环境影响报告表连同本批复一并作为环境管理的依据，企业要严格落实报告表中的各项污染防治措施，确保污染物达标排放。 二、按照省、市大气污染整治要求，认真做好施工扬尘防治工作。施工场地围挡作业，定时对施工场地、运输道路洒水抑尘；运输车辆加盖蓬布，控制物料运输、装卸等施工过程的扬尘污染，有效控制施工扬尘，满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)。选用低噪声机械设备，对高噪声设备采取降噪措施，工程场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值要求。 三、废气污染防治措施：熔化、保温天然气燃烧废气（采用低氮燃烧器）经密闭负压收集+1根15m高排气筒（DA009）排放；二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建炉窑排放浓度限值和关于《邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（邢字[2021]3号）铸造行业工业炉窑标准；熔化、保温废气经集气罩收集+布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA010）排放，颗粒物满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值燃气炉排放标准同时承诺执行颗粒物≤20mg/m3；铝灰分离、打磨去毛刺、抛丸工序废气经集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒DA011排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（其他）二级标准；天然气燃烧废气（采用低氮燃烧器）密闭负压收集与烤漆废气（调漆废气、喷漆废气、烘干废气）密闭收集后经湿式文丘里+干燥箱+活性炭吸附-脱附催化燃烧装置处理后经1根15m高排气筒DA012排放，非甲烷总烃、二甲苯满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“表面涂装业”排放限值要求，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（染料尘）二级标准，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值；二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建炉窑排放浓度限值和关于《邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（邢字[2021]3号）铸造行业工业炉窑标准；时效天然气炉燃烧废气（采用低氮燃烧器）经管道收集后，通过1根15m高排气筒（DA013）排放，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建炉窑排放浓度限值和关于《邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（邢字[2021]3号）铸造行业工业炉窑标准；压铸废气经集气罩收集+两级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA014）排放，非甲烷总烃满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1表面涂装业排放限值。无组织废气采取车间密闭措施，厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，厂区内无组织颗粒物满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）A.1标准限值；厂界无组织二甲苯和非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业限值，厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A--表A.1厂区内VOCS无组织排放限值要求和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。无组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。 - 四、水污染防治措施：湿式文丘里废水经自带沉淀池沉淀后循环使用，不外排，定期补充新鲜水；压铸冷却用水，循环使用，不外排；生活废水经化粪池处理后，定期清掏，用作农肥。 五、噪声：主要为设备工作时产生的噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 六、固体废物：铝渣、下脚料、不合格品、废金属屑、边角料收集后回用于生产；废钢丸收集后外售处理；杂渣、铝灰、废漆渣、漆渣污泥、除尘灰和废布袋、废活性炭、废过滤棉、废催化剂、废油漆桶、废机油、废机油桶、废稀释剂桶、废光油桶、废脱模剂桶暂存于危废间，定期委托有资质单位处置；生活垃圾统一收集后由环卫部门收集处置。 七、该项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位要按照国家规定取得排污许可、通过环境保护设施验收后方可正式生产。项目环保验收档案要依法依规公开、报备。 八、该项目的日常监管由生态环境综合执法大队负责。 公 章 2024年11月14日