审批意见： 邢环平审【2024】32号 邢台京澳自行车有限公司高档自行车配件生产项目，位于平乡县工业集中区，向阳街东侧、平安路南侧，厂区中心坐标为：北纬37°3′20.073"、东经115°3′10.072"。总投资500万元,其中环保投资40万元,占总投资的8%，占地面积10350㎡，建筑面积11000㎡。主要生产设备：铝棒加热炉5台、挤压机5台、牵引机5台、切据5台、模具加热炉5台、中断锯5台、冷床5台、调直机5台、时效炉8台、卷圈机10台、切割机10台、合口机10台、打孔机10台、转边机10台、洗面机10台、抛磨机10台、打包机8台、燃烧机5台、挤块机4台、静电喷涂生产线5条、脱脂线5条、燃气熔铝炉3台、光谱仪3台、铝液精炼除气装置3台、铝灰分离机3台、铸锭机及结晶器4台、铝镁合金熔化浇注炉5台、压铸机10台、自动喷雾机5台、定量浇注系统5台、氩弧焊机3台、动平衡试验机3台、制氮机3台、抛丸机8台、数控车14台等，购置设备共计226台（套）。年产自行车车圈200万件、铝镁合金车架200万件。 根据《邢台京澳自行车有限公司高档自行车配件生产项目环境影响报告表》结论，经研究现批复如下： 一、同意邢台京澳自行车有限公司高档自行车配件生产项目办理环评手续。该环境影响报告表连同本批复一并作为环境管理的依据，企业要严格落实报告表中的各项污染防治措施，确保污染物达标排放。 二、废气污染防治措施：加热废气采用低氮燃烧器+管道收集+1根15m高排气筒（DA001）排放，熔化天然气燃烧废气采用低氮燃烧器+管道收集+1根15m高排气筒（DA004）排放，保温天然气燃烧废气采用低氮燃烧器+管道收集+1根15m高排气筒（DA006）排放，时效炉天然气燃烧废气采用低氮燃烧器+管道收集+1根15m高排气筒（DA009）排放，SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建炉窑排放浓度限值和关于《邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（邢字[2021]3号）工业炉窑标准；切割、抛磨、铝灰分离、打磨、铸件修补废气经集气罩+布袋除尘器处理，抛丸废气经设备自带布袋除尘器处理，喷塑废气经管道收集+滤芯除尘器+布袋除尘器处理，切割、抛磨、铝灰分离、打磨、铸件修补废气、抛丸废气和喷塑废气共用1根15m高排气筒(DA002)排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（染料尘）二级标准；烘烤废气经集气罩收集后与天然气燃烧废气（采用低氮燃烧器）共同进入两级活性炭吸附装置处理后+1根15m高排气筒（DA003）排放，非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业大气污染物排放限值要求，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建炉窑排放浓度限值和关于《邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（邢字[2021]3号）工业炉窑标准；熔化废气经集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA005）排放；颗粒物排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值燃气炉排放标准同时承诺执行颗粒物≤20mg/m³；保温废气经集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA007）排放，粒物排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值燃气炉排放标准同时承诺执行颗粒物≤20mg/m³；压铸废气经集气罩收集+两级活性炭吸附装置处理+1根15m高排气筒（DA008）排放，非甲烷总烃排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1中其他行业标准要求；污水处理站废气经密闭收集+两级活性炭吸附装置处理后+1根15m高排气筒（DA010）排放，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2二级标准要求。无组织废气采取车间密闭措施，厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值以及《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）A.1标准限值；厂界无组织非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业限值，厂区内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表1厂区内VOCs无组织排放限值以及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（仅在排气筒去除效率不满足要求的情况下执行）；无组织氨、硫化氢、臭气浓度采取池体密闭措施，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求。 三、水污染防治措施：脱脂废水、水洗废水经厂区污水处理设施处理，处理后回用于生产，不外排；冷却用水循环使用，不外排；生活污水通过园区污水管网，最终进入平乡县瑞盈环境科技有限公司进一步处理。 四、噪声：主要为生产设备工作时产生的噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 五、固体废物：废铝屑、不合格品、除尘灰和废布袋、下脚料、边角料、废焊条、废钢丸，统一收集后外售；塑粉、铝渣收集后，回用于生产；污泥、废活性炭、废过滤棉、槽渣、杂渣、铝灰、废润滑油、废液压油、废切削液、废切削液桶、废机油、废油桶、废脱模剂桶暂存于危废间，定期由有资质单位处理；生活垃圾统一收集后，由环卫部门收集处理。 六、该项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位要按照国家规定取得排污许可、通过环境保护设施验收后方可正式生产。项目环保验收档案要依法依规公开、报备。 七、该项目的日常监管由生态环境综合执法大队负责。 公 章 2024年11月28日